РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РУБЦОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.07.2019                                                                                                                          №  364

г.Рубцовск

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального

образования  Рубцовский сельсовет

Рубцовского района Алтайского края

на период 2019 -2034 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края на период 2019 -2034 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                               П.И. Афанасьев

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РУБЦОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА 2019-2034 ГОДЫ

Содержание

Паспорт Программы	3

1.  Характеристика  существующего состояния систем коммунальной  инфраструктуры	4

1.1. Демографическое развитие муниципального образования Рубцовский сельсовет	5

1.2.  Перспективное строительство муниципального образования         Рубцовский сельсовет	5

1.3.   Состояние систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рубцовский сельсовет	6

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы	6

3. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры, целевые индикаторы	13

3.1. Общие положения	13

3.2.Система коммунальной деятельности	13

4. Ожидаемые результаты (оценка эффективности мероприятий)	14

5. Организация управления Программой и контроль за ходом  реализации, используемые средства	14

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,	15

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности	15

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения.	15

Приложение №1	16

Приложение №2	17

Приложение №3	19

Паспорт Программы

| Наимено-вание программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ”Рубцовский сельсовет” на 2019-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы». Программа социально-экономического развития Рубцовского сельсовета Рубцовского района Алтайского края на 2019- 2034 годы. Генеральный план муниципального образования Рубцовского сельсовета Рубцовского района Алтайского края. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Рубцовского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные разработ-чики программы | ООО «Алтайгипрозем» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи программы | Цель: Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Задачи: - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения; - создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2019-2034г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | - объем потребления воды питьевого качества населением; - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; - расход электроэнергии; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода); - количество многоквартирных домов, оборудованных приборами учета (холодной воды); - количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса; - степень износа основных фондов коммунального хозяйства; - уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Органы местного самоуправления муниципального образования ”Рубцовский сельсовет”. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансиро-вания |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 |
|  | Всего, тыс.руб. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 12500 |
|  | Феде-ральный бюджет. тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет. тыс. руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
|  | Местный бюджет, тыс. руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2500 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение объема потребления воды питьевого качества населением ежегодно не менее 10 % и за весь период действия программы в 1,8 раза; - увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, ежегодно не менее 10 %; - увеличение доли численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края ежегодно не менее 2,5 % и за весь период действия программы с 25,9 % до 45,9 %; - снижение расхода электроэнергии ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 17%; - ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя: воды не менее 0,3 %; - оборудование приборами учёта многоквартирных домов на 100 %; - снижение аварийности на объектах теплоснабжения и водоснабжения и за весь период действия программы в 2 раза; - снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 19 %; - достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Рубцовского сельсовета Рубцовского района Алтайского края. |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.  Характеристика  существующего состояния систем коммунальной  инфраструктуры

Одним из основополагающих условий развития  сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования сельское поселение «Рубцовский сельсовет» (далее – Рубцовский сельсовет). Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития  Рубцовского сельсовета, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние инженерной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования Рубцовский сельсовет

Рубцовский сельсовет входит в состав Рубцовского района Алтайского края. Образован на базе пос. Зеленая Дубрава и существует с 1957 года. Граничит с Егорьевским районом, Куйбышевским, Новоалександровским, Большешелковинским, Половинкинским сельсоветами и г. Рубцовском. Территория сельсовета 19897,7 га. Расстояние до краевого центра г. Барнаул 310 км., до г. Рубцовска 10 км. Поселение расположено с юго-западной стороны от г. Рубцовска и состоит из семи населенных пунктов. В состав территории МО Рубцовский сельсовет входят следующие населенные пункты: станция Железнодорожная Казарма 512 км, станция Железнодорожная Казарма 519 км, п. Зеленая Дубрава, п. Мичуринский, п. Чайка, п. Колос, п. Пушкино. На территории Рубцовского сельсовета проживает 2265 человек (9,8% населения района) из численности взрослого населения 51,8% женщин. За анализируемый период наблюдается тенденция снижения численности населения на 3,5%.   Все поселки связаны с г. Рубцовском и между собой дорогами с асфальтовым покрытием. Основную производственную базу муниципального образования Рубцовский сельсовет составляют сельскохозяйственные, строительные, торговые, предприятия коммунального обслуживания.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

## 1.2.  Перспективное строительство муниципального образования         Рубцовский сельсовет

За счет участия на условиях софинансирования в реализации федеральных и краевых целевых программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан молодые специалисты и молодые семьи улучшают жилищные условия. Реализация бюджетных жилищных программ, развитие ипотечного кредитования, ростом молодых семей, а также близость к г. Рубцовск способствуют росту жилищного строительства в сельском поселении. Большинство молодых семей приобретают жилье за счет материнского капитала. Каждый год ввод в действие жилья составляет около 450 кв.м. Согласно генеральному плану в населенных пунктах Зеленая Дубрава, Чайка в перспективе планируется комплексная застройка.

1.3.   Состояние систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рубцовский сельсовет

Благоустройство жилищного фонда характеризуется следующими  показателями: 75,5% жилищного фонда оборудовано водопроводом,  45,3% канализацией,  10,4% центральным отоплением.

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края следующее:

Водоснабжение

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с централизованной системой водоснабжения принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м, но, в целом, не более 60м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды. Качество воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода  соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

По состоянию на начало 2018 года имеется 3 водозабора общей протяженностью водопровода 18,7 км и мощностью 0,2 тыс. м3 в сутки. Основной объем воды отпускается населению поселков Пушкино, Колос и Зеленая Дубрава. Ежегодно водоснабжающими организациями проводится ремонт около 0,4 км водопровода. В замене нуждается 7,7 км водопровода. Происходит развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки.

Повышение тарифов осуществляется с одновременным предоставлением мер социальной поддержки населению. Увеличение объема социальной поддержки населения позволяет сократить задолженность по платежам населения за услуги ЖКХ.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- строительство водопроводных сетей с применением новых теплоизоляционных материалов;

- внедрять современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Водоотведение

В муниципальном образовании Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края система водоотведения отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и выгребные ямы. Ливневая канализация отсутствует.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- вывоз ЖБО на  ближайшие очистные сооружения.

Теплоснабжение

В  муниципальном образовании имеются 3 централизованных источников теплоснабжения, в настоящее время они переданы в аренду ООО «Компания теплоснабжения» и ООО «Районный водоканал», которые обеспечивает теплом социальную сферу поселков Пушкино, Колос, Зеленая Дубрава и  население поселка Зеленая Дубрава. Котельные работают на угле.  На котельной п. Зеленая Дубрава ООО "Компания теплоснабжения" установлено 3 водогрейных котлоагрегата с общей установленной тепловой мощностью 2,92 Гкал/час, на котельной п. Колос ООО "Компания теплоснабжения" – 2 водогрейных котлоагрегата марки КВр-0,3 с общей установленной тепловой мощностью 0,6 Гкал/час, на котельной п. Пушкино ООО "Районный водоканал" – 2 водогрейных котлоагрегата марки КВр-0,3 с общей установленной тепловой мощностью 0,6 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95/70°С.

Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Трубопроводы тепловых сетей проложены как надземным, так и бесканальным и канальным подземным способами. Протяженность тепловых сетей составляет – 15,4 км. Ежегодно теплоснабжающими организациями проводится ремонт около 0,5 км тепловых сетей. В замене нуждается 0,9 км тепловых сетей. Ежегодно отпускается более 5,7тыс. г/кал., из них 20% населению.

Повышение тарифов осуществляется с одновременным предоставлением мер социальной поддержки населению. Увеличение объема социальной поддержки населения позволяет сократить задолженность по платежам населения за услуги ЖКХ.

Существующий, а также проектируемый и новый строящийся многоквартирный многоэтажный и одноэтажный жилой фонд, а также индивидуальную усадебную жилую застройку планируется газифицировать поквартирно и использовать природный газ на нужды горячего водоснабжения, теплоснабжения. Объекты  социальной  сферы, административно-общественные здания,  а также производственные предприятия, снабжаемые теплом посредством индивидуальных отопительных установок на твердом топливе, планируется перевести на теплоснабжение модульными котельными на газообразном топливе (природный газ).

Существует возможность увеличения зоны действия котельных путем подключения к ним дополнительных потребителей тепловой энергии. Для разработки предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей требуется:

– разработать гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в существующей зоне действия источника тепловой энергии;

– определить участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

– разработать график изменения температур в подающем теплопроводе тепловых сетей, в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

Предусматривается реконструкция для 32,45% тепловых сетей в однотрубном исчислении для котельной п. Зеленая Дубрава, 1, 67% – котельной п. Колос ООО "Тепловая компания" и 100,00 – котельной п. Пушкино ООО "Районный водоканал" в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации (свыше 25 лет).

Электроснабжение

Электроснабжение населения муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края осуществляет филиал АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго». Существующие электросети (10 Кв) питают энергией  населенные пункты муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края. Сети находятся в хорошем состоянии. Кроме того, по территории муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края проходят электрические сети высокого напряжения 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ,35 кВ, понизительная станция 35/10 кВ, находящиеся на балансе и обслуживании филиала АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго». Существующие объекты энергоснабжения, имеющие достаточный запас мощности, позволяют немного увеличить потребляемую энергию для строительства новых и увеличения мощностей существующих предприятий.

На территории муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края не планируется строительство новых объектов энергетики. В целях увеличения надежности электроснабжения потребителей района и снижения технических потерь электрической энергии необходимо  проведение планово-эксплуатационных работ по всем видам оборудования ПС. В целях рационального использования энергоресурсов и экономии бюджетных средств целесообразно устанавливать лимиты на потребление электроэнергии бюджетными учреждениями. При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Основные направления развития электроснабжения поселения:

- замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 35-10-0,4 кВ;

- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и оборудования;

- реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ, увеличение мощности подстанций напряжением 10 кВ;

- организация учета расхода электроэнергии абонентами.

- На улицах проводится установка наружного освещения. Осветительные сети выполняются в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по сельсовету предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Связь

Развитие связи характеризуется устойчивой стабильностью. Услуги связи на территории района оказывает Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком». На всей территории района действует сотовая связь представленная операторами Билайн, Мегафон, МТС. На территории муниципального образования действует 4 телефонных станции, общая  смонтированная ёмкость которых составляет 588 номеров. Обеспеченность населения телефонными номерами на 100 человек составляет 20 ед. С 2006 году на территории муниципального образования функционируют 2 пункта коллективного доступа к  сети Интернет.

| Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Количество установленных телефонов у населения (шт.) | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Количество таксофонов (шт.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

# Газоснабжение

Газоснабжение потребителей поселения осуществляется в настоящее время привозным сжиженным газом. Газ используется для приготовления пищи. Природного газоснабжения на территории сельсовета  нет.

Схемой территориального планирования Рубцовского района запроектирована газификация населенных пунктов Зеленая Дубрава, Мичуринский, Колос, Пушкино. Существующий, а также проектируемый и новый строящийся многоквартирный многоэтажный и одноэтажный жилой фонд, а также индивидуальную усадебную жилую застройку планируется газифицировать поквартирно и использовать природный газ на нужды горячего водоснабжения, теплоснабжения. Объекты  социальной  сферы, административно-общественные здания,  а также производственные предприятия, снабжаемые теплом посредством индивидуальных отопительных установок на твердом топливе, планируется перевести на теплоснабжение модульными котельными на газообразном топливе (природный газ).

# 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Развитие систем коммунальной инфраструктуры Рубцовского сельсовета (далее – поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов коммунальной  инфраструктуры, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с  2019  до 2034 года. 1 этап ( лет) с 2019 до 2024 года, 2 этап (10 лет) с 2024 до 2034 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

# 3. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры, целевые индикаторы

## 3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания;

- состояние существующей системы  коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4.Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Рубцовского сельсовета. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после формировани бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

3.2.Система коммунальной деятельности

Одной  из  основной  проблем  коммунальных сетей Рубцовского сельсовета является то, что  большая их часть требует реконструкции.

Основные задачи Программы:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и  электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

4. Ожидаемые результаты (оценка эффективности мероприятий)

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- увеличение объема потребления воды питьевого качества населением ежегодно не менее 10 %  и за весь период действия программы в 1,8 раза;

- увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, ежегодно не менее 10 %;

- увеличение доли численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения муниципального образования Рубцовский сельсовет Рубцовского района Алтайского края ежегодно не менее 2,5 %  и за весь период действия программы с 25,9 % до 45,9 %;

- снижение расхода электроэнергии ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 17%;

- ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя: воды не менее 0,3 %;

- оборудование  приборами учёта многоквартирных домов на 100 %;

- снижение аварийности на объектах теплоснабжения и водоснабжения и за весь период действия программы в 2 раза;

- снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 19 %;

- достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 %

5. Организация управления Программой и контроль за ходом  реализации, используемые средства

Программа реализуется на территории Рубцовского сельсовета Рубцовского района Алтайского края.   Реализация Программы осуществляется администрацией Рубцовского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать  средства  бюджета.  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении № 3 к Программе.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Рубцовского сельсовета, Генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Рубцовского сельсовета.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Рубцовского сельсовета.  В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

# Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой сельсовета.

# 6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

# совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

# в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. Совершенствование нормативно-правовой базы для Программы предусматривает внесение изменений в Генеральный план:

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Приложение №1

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Рубцовский сельсовет» Рубцовского района Алтайского края на 2019-2034 года»

| № п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 2300 |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения района | % | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 100 |
|  | Расход твердого топлива | тыс. тонн | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,12 |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Количество предприятий, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 30 |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 100 |

Приложение №2

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Рубцовский сельсовет» Рубцовского района Алтайского края на 2019-2034 года»*

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения | 2019 | 400 | 350 | 50 |
|  |  | 2020 | 200 | 350 | - |
|  |  | 2021 | 400 | 350 | 50 |
|  |  | 2022 | 200 | 350 | - |
|  |  | 2023 | 400 | 350 | 50 |
|  |  | 2024 | 400 | 350 | 50 |
|  |  | 2024-2034 | 2000 | 1600 | 400 |
|  |  | Всего: | 4000 | 3700 | 300 |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования котельных | 2019 | - | - | - |
|  |  | 2020 | 200 | - | 200 |
|  |  | 2021 | - | - | - |
|  |  | 2022 | 200 | - | 200 |
|  |  | 2023 | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - |
|  |  | 2024-2034 | - | - | - |
|  |  | Всего: | 400 | - | 400 |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения | 2019 | 410 | 350 | 60 |
|  |  | 2020 | 410 | 350 | 60 |
|  |  | 2021 | 410 | 350 | 60 |
|  |  | 2022 | 410 | 350 | 60 |
|  |  | 2023 | 410 | 350 | 60 |
|  |  | 2024 | 410 | 350 | 60 |
|  |  | 2024-2034 | 2100 | 1700 | 300 |
|  |  | Всего: | 4560 | 3800 | 760 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения | 2019 | 400 | 300 | 100 |
|  |  | 2020 | 400 | 300 | 100 |
|  |  | 2021 | 400 | 300 | 100 |
|  |  | 2022 | 400 | 300 | 100 |
|  |  | 2023 | 400 | 300 | 100 |
|  |  | 2024 | 400 | 300 | 100 |
|  |  | 2024-2034 | 2000 | 1600 | 400 |
|  |  | Всего: | 4400 | 3400 | 1000 |
| 5 | Строительство газопровода и ГРП | 2019 | - | - | - |
|  |  | 2020 | - | - | - |
|  |  | 2021 | - | - | - |
|  |  | 2022 | - | - | - |
|  |  | 2023 | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - |
|  |  | 2024-2034 | 6000 | 4800 | 1200 |
|  |  | Всего: | 6000 | 4800 | 1200 |
| 6 | Прочие мероприятия (паспортизация, инвентаризация, постановка на кадастровый учет земельных участков и т.д.) | 2019 | 40 | - | 40 |
|  |  | 2020 | 40 | - | 40 |
|  |  | 2021 | 40 | - | 40 |
|  |  | 2022 | 40 | - | 40 |
|  |  | 2023 | 40 | - | 40 |
|  |  | 2024 | 40 |  | 40 |
|  |  | 2024-2034 | 400 | - | 400 |
|  |  | Всего: | 560 | - | 640 |

* - средства местного бюджета на каждый год будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Приложение №3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Рубцовский сельсовет» Рубцовского района Алтайского края на 2019-2034 года»

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс.руб. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 12500 |
| Феде-ральный бюджет. тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет. тыс. руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2500 |